Elektronika

- Laboratórium Gyakorlat -

Jegyzőkönyv

- 12. gyakorlat

2023. december 4.

Elméleti összefoglaló

Az előző heti laboron megismerkedtünk a műveleti erősítők egyszerű felhasználásával és alapvető matematikai készségeivel. Ezen a héten folytatjuk tovább a felhasználásukkal, most már picit összetettebb problémák megoldásával.

Fontos kijelenteni, hogy a műveleti erősítők nagyon erős alkatrészek olyan értelemben, hogy amíg nem térünk át nagy frekvenciás jelek világába (ahol a műveleti erősítő „túl lassan” reagál a bemenet változására), addig bármilyen probléma megoldható velük.

A labor első problémája, amit megoldunk az a feszültség érzékelése. A műveleti erősítő akkor és csak akkor ad ki föld értéket, ha a két bemeneti ellenkező irányba egyenlő, ebbe beletartozik az is, ha mindkét bemenete föld értékű. Ha az egyik bemenetét a műveleti erősítőnek a földdel egyenértékűvé tesszük, akkor, ha a kimenetén jel lesz, akkor sikeresen észrevettük, hogy feszültség volt a másik bemenetén. Ezt feltudjuk arra használni, hogy akár az első feladatba látott módon fényeket hajtsunk meg. Sőt, ezen túl azt is megtehetjük, hogy a feszültség polaritásának megfelelően két külön LEDet kötünk be.

A műveleti erősítő másik nagyon erős alkalmazása az, hogy összetudjuk a két bemenetét hasonlítani. Ezt a működést komparátor működésnek nevezzük. A működési elv eléggé egyszerű, a visszacsatolás nélküli működéséből indul ki a műveleti erősítőnek. Ha az egyik bemenet nagyobb, mint a másik akkor az egyik irányba ad ki maximális feszültséget a komparátor, ha a másik bemenet nagyobb, akkor az ellenkező polaritásba ad ki maximális feszültséget a komparátor. Fontos megemlíteni, hogy ha a két feszültség eléggé közel van, akkor a komparátor kimenete átmenetben lehet, ahol nem egyértelmű a kimenet. Ezen eszközök maximális feszültsége általában logikai szintekre van tervezve.

A nullkomparátor a fordító bemenetén egy földet kap, és az egyenes bemenetén található feszültségről állapítja meg (a 0V közeli értékektől eltekintve), hogy pozitív vagy negatív feszültség. Ha a földet egy feszültséggel váltjuk le, akkor egy invertáló komparátort kapunk, ami a bemeneti feszültséget akkor tartja pozitívnak, ha nagyobb a referencia (fordított bemenet) feszültségnél.

Ha fogunk egy fordító nullkomparátort (bemenete a fordító bemenet, az egyenes bemenet földelve van) és létrehozunk ellenálláson keresztül egy pozitív visszacsatolást a műveleti erősítőből, akkor azt vesszük észre, hogy az átmeneti függvényben hiszterézis jelenik meg. Másszóval nagyobb feszültség kell, mint 0V, hogy átmenjen pozitívba a komparátor és utána kevesebb mint 0V kell, hogy visszatérjen negatívba a komparátor. Összefoglalva a pozitív kimenetbe átlépés pontja máshol van, mint a negatívba átlépés pontja. Ez nagyon jó zajos jeleknél, ahol nem tudjuk garantálni, hogy pontosan egyszer érint egy kritikus feszültséget a jel (lásd: kis nagy frekvenciájú burkoló szinusz jel).

A labor utolsó fontos felhasználása a komparátornak az, hogy pozitív és negatív visszacsatolással és kondenzátorral eltudjuk érni, hogy jelgenerátorként viselkedjen a komponensünk. Például, ha egy kondenzátort a pozitív visszacsatolás tölti és a negatív visszacsatolás kisüti, akkor egy négyszögjel generátor fog létrejönni. Ennek periódus ideje az alkatrészek jellemzőjéből kiszámolható. További analóg jelfeldolgozással lehetőségünk van tépőfog jelet is létrehozni és háromszög jelet is.

Feladatok

1. Feladat

Állítsa össze az alábbi ábrán látható kapcsolást és mérje meg (minél pontosabban), hogy milyen Ube értéknél világít az egyik, illetve a másik LED! Ábrázolja grafikonon a megállapításait.

Áramkör

Mérések

2. Feladat

Állítsa össze az alábbi ábráknak megfelelő komparátorokat, mérje meg és ábrázolja az Uki(Ux) karakterisztikákat! Legyen az utolsó ábrán látható kapcsolásnál R3=2,2kΩ és R4=10kΩ. Uref legyen 2V!

Első eset (24/2. ábra)

Második eset (24/3. ábra)

Harmadik eset (24/5. ábra)

3. Feladat

Állítsa össze az alábbi ábrán látható négyszöggenerátort! Legyen R3=2,2kΩ, R4=10kΩ. Határozza meg, hogy T=1ms-hoz C=100nF esetén mekkora R2 szükséges. Válassza ki az ellenálláskészletből a számított R2-höz legközelebbi értéket és mérje meg oszcilloszkópon a periódusidőt. Vizsgálja meg oszcilloszkóppal és rajzolja le az egyenes és a fordító bemeneten mérhető jelek alakját!

Áramkör

Adatok

T=10-3s

C=100∙10-9F

R3=2200Ω

R4=10000Ω

Számolás

α=R3R3+R4=2200Ω2200Ω+10000Ω≈0,1803

A T=4αR2C képlet alapján R2=T4αC-

R2≈13864Ω(≈10kΩ)

Mérések

CH1: DC, 1 V/div, 500μs/div – egyenes bemenet

CH2: DC, 1 V/div, 500μs/div – fordító bemenet

4. Feladat

Állítsa össze az alábbi ábráknak megfelelő kapcsolást. Legyen R3=2,2kΩ, R4=10kΩ, C=100nF, P=10kΩ. Vizsgálja meg, hogyan függ a potenciométer állapotától a periódusidő!

Áramkör

Mérések

5. Feladat

Állítsa össze az alábbi ábrán látható kapcsolást. Legyen R1=10kΩ, C=100nF, R3=2,2kΩ, R4=10kΩ. Számítsa ki a periódusidőt és oszcilloszkóppal végzett méréssel ellenőrizze a kapott eredményt! Vizsgálja meg az feszültség alakját! Magyarázza meg a jel alakját!

Áramkör

Adatok

R1=10000Ω

C=100∙10-9F

R3=2200Ω

R4=10000Ω

Számolás

γ=R3R4=2200Ω10000Ω≈0,22

T=4γR1C=4∙0,22∙10000Ω∙100∙10-9F≈88∙10-3s=88ms

f=1T=188∙10-3s≈1136Hz

Mérések

CH1: DC, 5 V/div, 500 μs/div

CH2: DC, 10 V/div, 500 μs/div

CH1: DC, 5 V/div, 500 μs/div

f=967Hz

ρrel=967Hz-1136Hz1136Hz∙100%=-14,88%

6. Feladat

Állítsa össze a alábbi ábra alapján a Wien-hidas oszcillátort! Legyen R1=4,7kΩ, R2=10kΩ-os potenciométer, R2'=100kΩ (előfordulhat, hogy ezen értékek mellett nem működik helyesen az áramkör, ekkor próbálkozzon más értékekkel). A Wien-osztóban szereplő alkatrészek értékei: C=10nF, R=10kΩ (a soros és a párhuzamos RC-tagok egy-egy kis panelen vannak összeforrasztva). Hogyan változik a kimenő jel alakja R2 függvényében? Változik-e a frekvencia? Számítsa ki a Wien-osztó karakterisztikus frekvenciáját és hasonlítsa össze a mért értékkel! (Megjegyzés: a kapcsolásban szereplő két dióda egy kis panelen is megtalálható, így a kap- csolást könnyebb összerakni.)

Áramkör

Adatok

R1=4700Ω

R2p=10000Ω

R2=100000Ω

C=10∙10-9F

R=10000Ω

Számolás

ω0=1RC=110000Ω∙10∙10-9F=10000rads

f0=ω0∙2π=10000rads∙2π=62832Hz

Mérések

R2=10kΩ esetén a kapott frekvencia ≈1,5kHz lesz.

Észrevétel

Ahogyan R2 értéke nő, a frekvencia csökken, és a jel négyszögjellé alakul. Ha R2 kisebb, mint 10kΩ, akkor a kimenet amplitúdója drasztikusan csökken, méréshatár alá – szimulátorban összerakott áramkör alapján.

7. Feladat (szorgalmi)

Tervezzen meg és állítson össze olyan áramkört, mely egy -10V és +10V között változó be- menő jelet átskáláz úgy, hogy a kimenet 0 és 5V között változzon! Ábrázolja a kapcsolás karakterisztikáját!

Számítások

A bemeneti és kimeneti tartományok alapján megállapíthatjuk az erősítést:

ΔVin=20V

ΔVout=5V

β=VoutVin=0,25

A legkisebb bementei jel, és a legkisebb kimeneti jelből megállapíthatjuk az eltolást.

offset=minVout-minVin=0V--10V=10V

Voffset=-β∙offset=-2,5V

R1=R2=R=10kΩ

R4=R=1kΩ

R3=7R=7kΩ

Áramkör

Mérések

Vad Avar

Stefán Kornél