Elektronika

- Laboratórium Gyakorlat -

Jegyzőkönyv

- 4. gyakorlat

2023. október 16.

Elméleti összefoglaló

Feladatok

1. Feladat

f1 és f2 frekvencia között logaritmikus skálán egyenletesen elhelyezett n mérési pontot szeretnénk. Tervezzen eljárást, mellyel ez megoldható, és adja meg a formulát.

Levezetés

Az eljárásunk egy olyan függvény lesz, aminek 4 paramétert adunk.

- n, a mérési pontok száma.

- c, az sorszáma a mérési pontnak.

- f1, az kisebb frekvencia.

- f2, a nagyobb frekvencia.

Ez alapján a következő négyváltozós függvény írhatjuk fel:

fn, c, f1, f2=10logf1+logf2-logf1c-1∙n

A következő lépésekben ezt a függvény egyszerűsítjük.

fn, c, f1, f2=10logf1∙10logf2-logf1c-1∙n

fn, c, f1, f2=f1∙10logf2f1∙nc-1

fn, c, f1, f2=f1∙10logf2f1nc-1

fn, c, f1, f2=f1∙f2f1nc-1

Ez a függvény a megfelelő paramétereket behelyettesítve megadja nekünk, hogy milyen helyeken kell mérnünk a logaritmikus skála eléréséhez.

Ellenőrzés

f1=200

f2=3000

n=10

2. Feladat

Az integráló kör esetén számítsa ki fp értékét (f=ω2π), és ebből azokat a frekvenciákat, amelyeknél az átviteli függvény mérését fogja végezni! Legyen a mért frekvenciatartomány 0,1fp-10fp, és a frekvenciákat úgy válassza meg, hogy a lgf ábrázolásnál a mérési pontok egyenlő távolságra essenek. Nagyságrendenként (dekádonként) legalább 10 pontban mérjen (lásd az 1. feladatot)! C értéke legyen 22nF, R értéke pedig 10kΩ.

fp=1R∙C∙2π=723Hz

f1=0,1∙fp=72Hz

fmax=10∙fp=7230Hz

| Sorszám | Érték |
| --- | --- |
| 1 | 72Hz |
| 2 | 91Hz |
| 3 | 114Hz |
| 4 | 144Hz |
| 5 | 181Hz |
| 6 | 228Hz |
| 7 | 288Hz |
| 8 | 362Hz |
| 9 | 456Hz |
| 10 | 574Hz |
| 11 | 723Hz |
| 12 | 910Hz |
| 13 | 1146Hz |
| 14 | 1443Hz |
| 15 | 1817Hz |
| 16 | 2287Hz |
| 17 | 2880Hz |
| 18 | 3625Hz |
| 19 | 4564Hz |
| 20 | 5746Hz |
| 21 | 7230Hz |

3. Feladat

Állítsa össze az integráló kört és szinuszos bemenő jelnél végezze el az a(f), illetve a φ(f) mennyiségek meghatározásához szükséges méréseket! Számítsa ki az a(f) értékét dB-ben! A mérési eredményeket és az azokból számított értékeket táblázatban rögzítse. Ábrázolja a dB-ben számított átviteli függvényt, valamint a fáziseltérés értékét lgf függvényében. Az a(f) grafikonra rajzolja be a Bode-diagramot is!

4. Feladat

Méréssel határozza meg a -3dB-nek megfelelő frekvenciát és hasonlítsa össze az R és C értéke alapján kiszámított értékkel!

A mért frekvencia -3dB-hez: 712,9Hz, az elméleti érték fp=723Hz. A relatív eltérés ρ=712,9Hz-723Hz723Hz∙100%≈-1,4%

5. Feladat

Kapcsoljon négyszögjelet az áramkör bemenetére és a kimeneti jel oszcilloszkópos vizsgálatával határozza meg Τ értékét, majd ebből fp-t!

V=13V

Τ=180μs=R∙C

fp=12πΤ=884,19Hz

Az ábrán láthatóak az oszcilloszkóp beállításai.

6. Feladat

Állítsa elő és vizsgálja meg, valamint rajzolja le a Michailovits-jegyzet 3. ábrájának megfelelő jelalakokat integráló kör esetén! Néhány mondatban magyarázza meg a látottakat! (Figyelem, az ábrákon szereplő Τ a körfrekvenciákhoz tartozó érték!)

Az ábrákon láthatóak az oszcilloszkóp beállításai.

7. Feladat

Állítsa össze a differenciáló kört és szinuszos bemenő jelnél végezze el az a(f), illetve a φ(f) mennyiségek meghatározásához szükséges méréseket! A frekvenciatartomány egyezzen meg az integráló áramkör esetén választottal. Számítsa ki az a(f) értékét dB-ben! A mérési eredményeket és az azokból számított értékeket táblázatban rögzítse. Ábrázolja a dB-ben számított átviteli függvényt, valamint a fáziseltérés értékét lgf függvényében. Az a(f) grafikonra rajzolja be a Bode-diagramot is!

8. Feladat

Állítsa elő és vizsgálja meg, valamint rajzolja le a jegyzet 3. ábrájának megfelelő jelalakokat differenciáló kör esetén is! Néhány mondatban magyarázza meg a látottakat! (Figyelem, az ábrákon szereplő T a körfrekvenciákhoz tartozó érték!)

Az ábrán láthatóak az oszcilloszkóp beállításai.