Elektronika

- Laboratórium Gyakorlat -

Jegyzőkönyv

- 4. gyakorlat

2023. október 16.

Elméleti összefoglaló

A negyedik gyakorlat témája az integráló és deriváló áramkör megismerése volt, és azoknak a jellegzetességeinek a megismerése.

Az elsődleges dolog, ami akadályt jelenthet, hogy ezen áramkörök vizsgálásánál (a viselkedésük és nagy értéktartomány miatt) használnunk kell a logaritmikus és exponenciális függvényeket. Természetesen egy kis matekozás után megkapjuk, hogy ha „logaritmikusan lineáris” vizsgálást szeretnénk, csinálni, akkor a következő képletet kell használnunk: (c = hányadik érték a sorban, n = összesen hány mérést végzünk.)

fc, n, fmin,fmax=fmin⋅fmaxfminnc-1

Ezen túl fontos megismerkednünk a differenciáló és integráló áramkörnek a frekvencia pólusával. Ez egy olyan érték, ami a kondenzátortól és az ellenállástól függ. fp=1R⋅C⋅2π

Miután ismerjük az áramkörünk pólus frekvenciáját eltudjuk kezdeni vizsgálni azt egy tartományon. Ilyenkor megéri dekádokkal dolgoznunk, ami azt jelenti, hogy „tízes nagyságrend”. Például, ha dekádonként 2 méréspontunk van, akkor 1től 1000ig 6 (vagy 7) méréspontunk lesz.

Ezen információk és képletekre azért volt szükség, mert ezen a gyakorlaton az áramköröknek azt a tulajdonságát vizsgáljuk, hogy frekvenciáktól függően mennyire torzítják el a jelet és mennyire „tompítják” a kijövő jelet. Ennek a menete az, hogy először kiválasztjuk a tartományt, amin „logaritmikusan lineáris” (fenti képlet) szerint méréseket végzünk és az alábbi információkra vagyunk kíváncsiak: Mennyire tompítja a jelet, ez az átviteli karakterisztika és mennyire tolja el a jelünk fázisát, ez az eltolási karakterisztika.

Ezeket egy logaritmikus x tengelyen (frekvencia) kerül ábrázolásra. Az így kapott értékeket nem kötjük össze, mert diszkrét értékek, mintavételezve voltak. Miután az ábránk elkészült csinálhatunk belőle egy Bode-diagrammot, ami azt jelenti, hogy ezeket a karakterisztikákat „linearizáljuk”, másszóval húzunk egy egyenest, ami nagyságrendben fedi a görbét.

A mérést nem fejtettem ki bővebben, ezért ezt most itt fogom. Az átviteli karakterisztikát úgy kell mérni, hogy a kimeneti jel és a bemeneti jel erősségének a hányadosa. Ez az információ számunkra a „tompítást” jelenti, és a mérési tapasztalatok azt mutatják, hogy ez egy integráló áramkörnél alacsony frekvenciánál kisebb érték, míg deriváló áramkörnél ez magasabb frekvenciánál kisebb érték. Ezt továbbá szokás decibelben is ábrázolni, a feladat megoldásokban mi is így fogjuk.

Ezen túl az eltolási karakterisztikát úgy kell mérni, hogy a bemeneti jel és a kimeneti jel között az eltolódást mérjük. Ez ugye egy fix érték lesz, mivel egy lineáris rendszerről beszélünk. A tapasztalat az, hogy a tompításhoz hasonlóan akkor kisebb az eltolás integráló áramkörnél, ha a frekvencia alacsony, a deriváló áramkörnél meg akkor, ha a frekvencia magasabb.

Feladatok

1. Feladat

f1 és f2 frekvencia között logaritmikus skálán egyenletesen elhelyezett n mérési pontot szeretnénk. Tervezzen eljárást, mellyel ez megoldható, és adja meg a formulát.

Levezetés

Az eljárásunk egy olyan függvény lesz, aminek 4 paramétert adunk.

- n, a mérési pontok száma.

- c, az sorszáma a mérési pontnak.

- f1, az kisebb frekvencia.

- f2, a nagyobb frekvencia.

Ez alapján a következő négyváltozós függvény írhatjuk fel:

fn, c, f1, f2=10logf1+logf2-logf1c-1∙n

A következő lépésekben ezt a függvény egyszerűsítjük.

fn, c, f1, f2=10logf1∙10logf2-logf1c-1∙n

fn, c, f1, f2=f1∙10logf2f1∙nc-1

fn, c, f1, f2=f1∙10logf2f1nc-1

fn, c, f1, f2=f1∙f2f1nc-1

Ez a függvény a megfelelő paramétereket behelyettesítve megadja nekünk, hogy milyen helyeken kell mérnünk a logaritmikus skála eléréséhez.

Ellenőrzés

f1=200

f2=3000

n=10

2. Feladat

Az integráló kör esetén számítsa ki fp értékét (f=ω2π), és ebből azokat a frekvenciákat, amelyeknél az átviteli függvény mérését fogja végezni! Legyen a mért frekvenciatartomány 0,1fp-10fp, és a frekvenciákat úgy válassza meg, hogy a lgf ábrázolásnál a mérési pontok egyenlő távolságra essenek. Nagyságrendenként (dekádonként) legalább 10 pontban mérjen (lásd az 1. feladatot)! C értéke legyen 22nF, R értéke pedig 10kΩ.

fp=1R∙C∙2π=723Hz

f1=0,1∙fp=72Hz

fmax=10∙fp=7230Hz

| Sorszám | Érték |
| --- | --- |
| 1 | 72Hz |
| 2 | 91Hz |
| 3 | 114Hz |
| 4 | 144Hz |
| 5 | 181Hz |
| 6 | 228Hz |
| 7 | 288Hz |
| 8 | 362Hz |
| 9 | 456Hz |
| 10 | 574Hz |
| 11 | 723Hz |
| 12 | 910Hz |
| 13 | 1146Hz |
| 14 | 1443Hz |
| 15 | 1817Hz |
| 16 | 2287Hz |
| 17 | 2880Hz |
| 18 | 3625Hz |
| 19 | 4564Hz |
| 20 | 5746Hz |
| 21 | 7230Hz |

3. Feladat

Állítsa össze az integráló kört és szinuszos bemenő jelnél végezze el az a(f), illetve a φ(f) mennyiségek meghatározásához szükséges méréseket! Számítsa ki az a(f) értékét dB-ben! A mérési eredményeket és az azokból számított értékeket táblázatban rögzítse. Ábrázolja a dB-ben számított átviteli függvényt, valamint a fáziseltérés értékét lgf függvényében. Az a(f) grafikonra rajzolja be a Bode-diagramot is!

4. Feladat

Méréssel határozza meg a -3dB-nek megfelelő frekvenciát és hasonlítsa össze az R és C értéke alapján kiszámított értékkel!

A mért frekvencia -3dB-hez: 712,9Hz, az elméleti érték fp=723Hz. A relatív eltérés ρ=712,9Hz-723Hz723Hz∙100%≈-1,4%

5. Feladat

Kapcsoljon négyszögjelet az áramkör bemenetére és a kimeneti jel oszcilloszkópos vizsgálatával határozza meg Τ értékét, majd ebből fp-t!

V=13V

Τ=180μs=R∙C

fp=12πΤ=884,19Hz

Az ábrán láthatóak az oszcilloszkóp beállításai.

6. Feladat

Állítsa elő és vizsgálja meg, valamint rajzolja le a Michailovits-jegyzet 3. ábrájának megfelelő jelalakokat integráló kör esetén! Néhány mondatban magyarázza meg a látottakat! (Figyelem, az ábrákon szereplő Τ a körfrekvenciákhoz tartozó érték!)

Az ábrákon láthatóak az oszcilloszkóp beállításai.

Ezekkel a mérésekkel azt a tapasztalatot szereztük, hogy az integráló áramkör annál jobban roncsolja és tompítja a jelet, minél magasabb a frekvenciája. Amíg az első ábra (bal felső) még hasonlít az eredeti és hasonló (fele akkora) amplitudója van, addig a legmagasabb általunk mért frekvenciánál (jobb alsó) a jel erőssége már elenyésző és az eredeti forma felismerhetetlen.

7. Feladat

Állítsa össze a differenciáló kört és szinuszos bemenő jelnél végezze el az a(f), illetve a φ(f) mennyiségek meghatározásához szükséges méréseket! A frekvenciatartomány egyezzen meg az integráló áramkör esetén választottal. Számítsa ki az a(f) értékét dB-ben! A mérési eredményeket és az azokból számított értékeket táblázatban rögzítse. Ábrázolja a dB-ben számított átviteli függvényt, valamint a fáziseltérés értékét lgf függvényében. Az a(f) grafikonra rajzolja be a Bode-diagramot is!

8. Feladat

Állítsa elő és vizsgálja meg, valamint rajzolja le a jegyzet 3. ábrájának megfelelő jelalakokat differenciáló kör esetén is! Néhány mondatban magyarázza meg a látottakat! (Figyelem, az ábrákon szereplő T a körfrekvenciákhoz tartozó érték!)

Az ábrán láthatóak az oszcilloszkóp beállításai.

A tapasztalatok hasonlóak a 6. feladatban találhatókhoz, azzal a különbséggel, hogy itt pont fordítva történik a frekvencia tartomány tekintetében. A deriváló áramkör a magasabb feszültségeket nem roncsolja és tompítja annyira, amíg az alacsony frekvenciákat igen.